Pack de Señales Mecánicas Españolas

El presente archivo .ZIP contiene los archivos necesarios para incorporar a rutas para MSTS un conjunto de señales mecánicas unificadas de RENFE, así como su funcionamiento acorde al reglamento de circulación en vigor a partir de los años cincuenta.

El archivo y su contenido se distribuyen TAL CUAL, no haciéndose el autor responsable de cualquier daño causado en su computadora, por la instalación de este pack, aceptando el usuario esto en el momento de la instalación del mismo.

Queda prohibido cualquier uso comercial de este pack o de su contenido. Podrá ser copiado y distribuido sin modificación del pack o de su contenido, siempre que se haga un uso particular del mismo sin fin lucrativo alguno, citando siempre su procedencia y autoría, e incluyendo este archivo sin modificación alguna.

Queda igualmente prohibido el uso de este pack o de su contenido en rutas distribuidas con fines comerciales. Podrá ser usado en rutas de libre distribución, sin modificación del pack o de su contenido, siempre que la distribución de las mismas no tenga fin lucrativo alguno ni coste para el usuario de la ruta, bajo la modalidad que sea, citando siempre su procedencia y autoría, e incluyendo este archivo sin modificación alguna.

DATOS DEL PLUG-IN

Versión:	1.6

Fecha:		9/9/2003

Autor de los modelos 3D:	Pere Comas - AFB (pere_comas@hotmail.com)

Autor de las texturas:		Pere Comas - AFB (pere_comas@hotmail.com)

Autor de los script y config:	Pere Comas - AFB (pere_comas@hotmail.com)

Instrucciones para la instalación de las señales

Copiar los ficheros con terminación .ace a la carpeta Textures de la ruta en la que se quieran instalar.

Copiar los ficheros con terminación .s y .sd a la carpeta Shapes de la ruta en la que se quieran instalar

Copiar los ficheros con terminación .dat a la carpeta raíz de la ruta en que se quieran instalar.

Después de realizar esto, en el route editor encontraremos las señales disponibles en la rúbrica "Track Objects" listas para ponerlas en la ruta.

Funcionamiento y uso de las señales

ESRNSEMUNIF3 - Semáforo principal

ESRNSEMUNIF3PT - Mismo semáforo adaptado a puente de señales

Es un semáforo de tres posiciones que indica parada absoluta (rojo), anuncio de parada (amarillo) o vía libre (verde). Se puede usar como:

- SE - señal de entrada de estación (antes de la primera aguja de la estación)

- SS - señal de salida de estación (a la salida de cada vía de la estación)

- SB - señal de bloqueo en plena línea entre estaciones con doble vía.

Es la única señal de las presentes que puede estar en plena línea, siendo las demás para entrada o salida de estación, o para vías de apartados industriales.

ESRNSEMUNIF4 - Semáforo principal con autorización de rebase

ESRNSEMUNIF4PT - Mismo semáforo adaptado a puente de señales

Es un semáforo de tres posiciones, con un brazo auxiliar de maniobras de dos posiciones. El conjunto tiene cuatro posiciones: parada absoluta (rojo), movimiento autorizado (rojo y blanco), anuncio de parada (amarillo) y vía libre (verde). Se puede usar como:

- SS - señal de salida de estación (a la salida de cada vía de la estación)

Su funcionamiento es similar al semáforo de tres posiciones, con la salvedad de que la indicación de movimiento autorizado (rojo y blanco) permite al maquinista rebasar la señal para realizar maniobras en la estación, pero no para salir a la vía general para avanzar hasta la próxima estación.

ESRNSEMMAN - Semáforo de maniobras

ESRNSEMMANPT - Mismo semáforo adaptado a puente de señales

Es un semáforo auxiliar (brazo violeta) de dos posiciones que indica parada absoluta (violeta) o maniobra autorizada (blanco). Se puede usar como:

- SM - señal de maniobras (a la salida de una vía de apartado antes de acceder a la vía general).

Es la típica señal de maniobras. Se usa para autorizar maniobras dentro de una estación, a la salida de vías muertas o en general en toda vía de apartado que tiene acceso a la vía general, para proteger este acceso.

ESRNPANTPRIN - Pantalla principal

Es una señal de pantalla cuadrada (arlequinada) de dos posiciones que indica parada absoluta (rojo) o vía libre (blanco). Se puede usar como:

- SE - señal de entrada de estación (antes de la primera aguja de la estación)

- SS - señal de salida de estación (a la salida de cada vía de la estación)

- SM - señal de maniobras (a la salida de una vía de apartado antes de acceder a la vía general) cuando no se dispone de señal de maniobras.

ESRNPANTMANI - Pantalla maniobras

Es una señal auxiliar de pantalla cuadrada (violeta) de dos posiciones que indica parada absoluta (violeta) o vía libre (blanco). Se puede usar como:

- SM - señal de maniobras (a la salida de una vía de apartado antes de acceder a la vía general).

Es la típica señal de maniobras. Se usa para autorizar maniobras dentro de una estación, a la salida de vías muertas o en general en toda vía de apartado que tiene acceso a la vía general, para proteger este acceso.

ESRNDISCAMAR - Disco amarillo

Es una señal avanzada de disco (amarillo) que anuncia la posición de la señal de entrada (SE) a una estación. Tiene tres posiciones que indican anuncio de parada (amarillo) cuando la señal principal indica parada absoluta (rojo), o anuncio de precaución (verde y amarillo) cuando la señal principal indica precaución (amarillo), o vía libre (verde) cuando la señal principal indica vía libre (verde). Se puede usar como:

- SA - señal avanzada (antes -300 metros mínimo- de la señal de entrada a la estación).

ESRNDISCROJO - Disco rojo

Es una señal avanzada de disco (rojo) que anuncia que la estación no dispone de señal de entrada. Tiene dos posiciones que indican parada diferida (amarillo y rojo) cuando el tren deberá parar a la entrada de la estación en un lugar indicado por una señal fija de punto protegido (y allí esperará a que el personal de la estación autorice la entrada a la misma), o anuncio de parada (amarillo) cuando el tren puede entrar en la estación, y allí se detendrá hasta que el jefe de estación autorice la partida. Se puede usar como:

- SA - señal avanzada (antes -300 metros mínimo- de la señal de punto protegido en la entrada de la estación).

Al disco se le suele añadir un triángulo de anuncio de precaución que está fijado en esta posición. Esta señal es típica de líneas secundarias sin señalización de entrada ni salida de la estación.

ESRNPUNTPROT - Poste de Punto Protegido

Este poste se sitúa en la entrada de estaciones que no disponen de señal de entrada. No muestra ninguna indicación, si no que, en combinación con el disco rojo, marca el punto a partir del cual el maquinista deberá circular con marcha a la vista, o detenerse hasta esperar la autorización del personal de la estación, que se realizará mediante banderines: rojo para detenerse o amarillo para continuar en precaución. Se puede usar como:

- SE - señal de entrada de estación (antes de la primera aguja de la estación).

La autorización del personal mediante banderines no se realiza visualmente en el modelo, por lo que el maquinista deberá consultar el Track Monitor (F4) donde aparecerá una indicación roja o amarilla según el caso.

ESRNSEMDIR2 - Indicador de dirección 2 brazos

ESRNSEMDIR2PT - Mismo indicador adaptado a puente de señales

Es un semáforo indicador de dirección, que anuncia una ruta entre dos posibles Tiene tres posiciones que indican que las diferentes agujas permiten acceder a la ruta a la izquierda (blanco - violeta), a la ruta a la derecha (violeta - blanco), o que las agujas no permiten acceder a ninguna de las dos rutas (violeta - violeta).

Se sitúa en bifurcaciones en plena vía, o salidas de estación desde las que el tren se puede dirigir a diferentes rutas, para información del maquinista, el cual, si la ruta indicada no es la que debe seguir no podrá rebasar la señal.

ESRNSEMDIR3 - Indicador de dirección 3 brazos

ESRNSEMDIR3PT - Mismo indicador adaptado a puente de señales

Es un semáforo indicador de dirección, que anuncia una ruta entre tres posibles Tiene cuatro posiciones que indican que las diferentes agujas permiten acceder a la ruta más a la izquierda posible (blanco - violeta - violeta), a la ruta central (violeta - blanco - violeta), a la ruta más a la derecha posible (violeta - violeta - blanco), o que las agujas no permiten acceder a ninguna de las tres rutas (violeta - violeta - violeta).

Se sitúa en bifurcaciones o salidas de estación desde las que el tren se puede dirigir a diferentes rutas, para información del maquinista, el cual, si la ruta indicada no es la que debe seguir no podrá rebasar la señal.

Instrucciones especiales para las señales indicadoras de dirección

Para colocar correctamente las señales de indicación de dirección hay que seguir el proceso como para con una señal normal, con alguna salvedad:

Situar el marcador de la señal (tetraedro rojo) ANTES del indicador del inicio de la aguja a señalar (barra vertical de color rojo). Luego, el indicador de dirección se puede desplazar hasta la posición deseada:

Una vez situada la señal deberemos acceder a sus propiedades y abrir la pestaña Signal, donde existirán tantos botones Link como posibles direcciones disponga éste. Pulsaremos sobre el primero de ellos para establecer la ruta que indicará dicho brazo de la señal:

Al hacer esto se nos abrirá la ventana Link Signal Head en la que deberemos señalar con el ratón (en forma de círculo) la ruta que sigue al indicador de dirección, para ese brazo en particular, cuando el mismo de la indicación de ruta establecida:

Tendremos que repetir la operación anterior para cada uno de los brazos de la señal, indicando en cada caso la ruta final que deseamos que indique.